TINGIMENTO DE PAPEL RECICLADO A PARTIR DE CORANTE NATURAL EXTRAÍDO DE ESPINAFRE E URUCUM

Flávia da Silva Koch1, Ana Júlia Cabreira Maciel2, Hendrick Euzébio dos Santos3, Cíntia Máximo de Souza4, Janaina Antunes dos Santos5, Marleide Coan Cardoso6, Marcos Paulo da Silva7, Carmine Inês Acker8

1Instituto Federal de Santa Catarina Campus Criciúma/Curso de Licenciatura em Química/flavia.k@aluno.ifsc.edu.br

2Instituto Federal de Santa Catarina Campus Criciúma/Curso Técnico em Química/ana.jcm@aluno.ifsc.edu.br

3Instituto Federal de Santa Catarina Campus Criciúma/Curso Técnico em Química/hendrick.es27@aluno.ifsc.edu.br;

4Instituto Federal de Santa Catarina Campus Criciúma/Curso de Licenciatura em Química/cintia.ms@aluno.ifsc.edu.br

5Instituto Federal de Santa Catarina Campus Criciúma/Docente/janaina.antunes@ifsc.edu.br

6Instituto Federal de Santa Catarina Campus Criciúma/Docente/marleide.cardoso@ifsc.edu.br

7Instituto Federal de Santa Catarina Campus Florianópolis/Docente/marcos.paulo@ifsc.edu.br

8Instituto Federal de Santa Catarina Campus Criciúma/Docente/carmine.acker@ifsc.edu.br

Resumo: A reciclagem é a recuperação do material, em que ele é transformado em novos produtos. Uma das formas de estimular o uso do papel reciclado, promovendo o crescimento do consumo, é deixando-o visualmente mais atrativo ao consumidor. Uma das alternativas para conseguir esse feito é a aplicação de corantes. Este trabalho teve como objetivo realizar o tingimento do papel reciclado com corantes naturais extraídos do urucum e do espinafre, utilizando o alúmen como agente fixador. As concentrações de corante e fixador foram o principal foco de estudo deste trabalho. Durante o processo de extração dos corantes deve-se considerar as peculiaridades de cada pigmento para evitar ou diminuir a sua degradação. Devido à individualidade das moléculas, utilizou-se métodos distintos para a extração dos corantes. Para a extração da norbixina, utilizou-se o método de imersão em etanol, para extração do corante de espinafre, utilizou-se solução tampão pH 10. Quando se analisa a pigmentação dos corantes naturais no papel reciclado, observa-se que o urucum possui uma aderência e estabilidade consideravelmente maior. Assim, esse é uma ótima opção quando se trata de corantes naturais, uma vez que sua eficiência é satisfatória mesmo sem o uso do agente fixador. O espinafre apresentou uma pigmentação considerável, levando em conta a sua sensibilidade. Esta pigmentação foi possível apenas com o uso do fixador alúmen.

Palavras-Chave: Alúmen; Corante Natural; Papel Reciclado; Urucum; Espinafre.

1 INTRODUÇÃO

O descarte de materiais, de forma geral, é um problema atual e que necessita ser discutido e resolvido pelos diferentes segmentos da sociedade. Neste contexto, projetos que envolvem questões de reutilização de materiais têm sido muito aplicados desde a educação básica até o ensino superior.

A reciclagem é a recuperação do material, em que ele é transformado em novos produtos. Esse processo apresenta diversos benefícios como a redução no uso dos aterros sanitários e a redução significativa dos níveis de poluição ambiental e do desperdício de recursos naturais, através da economia de energia e de matérias-primas (ROSA et al., 2005, p. 5170).

Uma das formas de estimular o uso do papel reciclado, promovendo o crescimento do consumo, é deixando-o visualmente mais atrativo ao consumidor. Uma das alternativas para conseguir esse feito é a aplicação de corantes.

Os corantes têm como finalidade melhorar a coloração e a aceitação dos produtos pelo mercado consumidor (ARAÚJO, 2004, p. 478). Os corantes naturais são substâncias coradas, normalmente instáveis, extraídas por processos físico-químicos (dissolução, precipitação, entre outros) ou bioquímicos (fermentação) de uma matéria-prima animal ou vegetal. Estas substâncias devem ser solúveis no meio líquido onde será mergulhado o material a tingir (ARAÚJO, 2006, p. 38).

1.1 Clorofila

A clorofila (figura 1) é o pigmento funcional da fotossíntese e é responsável pela coloração verde das plantas. É a classe de pigmento mais abundante na natureza (RIBEIRO; SERAVALLI, 2012, p.146). Esta possui alta degradação com exposição a luz e contato com oxigênio, quando isolada dos vegetais.

Figura 01 - Molécula da clorofila

Fonte: (STREIT et al., 2005)

Ao variar-se o pH do meio para ácido a clorofila sofre degradação. O Mg2+ central é substituído por H+, ocorrendo a degradação da estrutura e acarretando na perda de sua cor verde, a qual passa a ser um tom de verde-castanho (RIBEIRO; SERAVALLI, 2012, p.148). No presente trabalho utilizou-se o espinafre como fonte de clorofila.

1.2 Norbixina

A norbixina e a bixina são os principais carotenóides responsáveis pela cor alaranjada/avermelhada dos frutos de urucum, sendo a bixina correspondente a mais de 80% dos carotenóides encontrados nessas sementes (SATYANARAYANA et al., 2003, p. 137), o que corresponde a 2,5% do peso das sementes desidratadas (GARCIA, 2012, p. 1511). Entretanto, neste trabalho, apenas a norbixina (Figura 2) foi utilizada, pois somente ela é solúvel em água, meio em que ocorreu o tingimento do papel reciclado.

Figura 02 - Molécula de norbixina

Fonte: (GARCIA, 2010)

1.3 Agente fixador – Alúmen

No processo de tintura, muitas vezes, o corante aplicado diretamente na fibra a ser tingida não apresenta a fixação esperada. Portanto, usa-se uma substância fixadora do corante. Uma das substâncias que pode ser utilizada para esse fim é o alúmen.

O alúmen (sulfato de alumínio e potássio, KAl(SO4)2.12H2O), é considerado um sal duplo e encontra-se disponível na natureza na forma do mineral Calinita (PARIZE, 2015, p. 59). A aplicação do alúmen no processo de tingimento normalmente fornece bons resultados, pois é barato, confiável e produz cores vívidas (ALBUQUERQUE, 2013, p. 32). Além disso, o alúmen pode ser sintetizado em laboratório, tendo como fonte de alumínio as latas deste metal que seriam descartadas no lixo.

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo realizar o tingimento do papel reciclado com corantes naturais extraídos do urucum e do espinafre, utilizando o alúmen como agente fixador. As concentrações de corante e fixador foram o principal foco de estudo deste trabalho.

2 METODOLOGIA

2.1 Síntese do alúmen

O alúmen, utilizado como fixador, foi sintetizado usando latas de alumínio, KOH e H2SO4, seguindo a metodologia descrita por Constantino et al. (2002, p. 494).

2.2 Extração dos corantes

Durante o processo de extração dos corantes deve-se considerar as peculiaridades de cada pigmento para evitar ou diminuir a sua degradação. Devido à individualidade das moléculas, utilizou-se métodos distintos para a extração dos corantes.

Efetuou-se um teste preliminar para avaliar a estabilidade da clorofila em diferentes valores de pH, com o objetivo de escolher o melhor meio extrator. Entre os valores de pH testados, o pH 10 apresentou o melhor resultado. Portanto, para a extração da clorofila, moeu-se o espinafre com solução tampão pH 10 (contendo carbonato e bicarbonato de sódio), empregado na proporção de 1:1 m/v e filtrou-se a solução. O filtrado foi coletado em vidraria envolta com papel alumínio, evitando o contato com a luz e, consequentemente, a oxidação da clorofila por fotodegradação. Utilizou-se imediatamente o extrato na fabricação do papel, tendo em vista que seu armazenamento prolongado resulta em sua oxidação.

A extração da norbixina foi efetuada segundo o método de Couto et al. (1998, p. 224). Utilizou-se uma proporção 1:3 m/v, com 100 g de sementes de urucum imersas em 300 mL de etanol P.A. como solvente extrator. A mistura teve um tempo de extração de 48 h, mantendo-se o material embrulhado em papel alumínio e à temperatura ambiente. O extrato obtido foi conservado em congelador, acondicionado em frasco escuro. Posteriormente, o extrato foi descongelado e utilizado na fabricação do papel.

2.3 Fabricação e tingimento do papel reciclado.

Para a fabricação do papel reciclado foram utilizados 200 g de papel, peso seco, deixando-o de molho em água por 12 h. Após este período, o papel foi triturado utilizando um liquidificador industrial. O papel já triturado foi depositado em uma bacia de plástico e adicionou-se 4 L de água. Posteriormente, adicionou-se o corante e o fixador em diferentes concentrações. Após homogeneizar a solução, utilizou-se o molde em forma de peneira pela lateral da bacia até o fundo para aderir o papel. Retirou-se a peneira lentamente, sem incliná-la, formando uma fina camada de papel. Posicionou-se a peneira sobre uma superfície retirando o excesso de água. O papel foi submetido à prensagem manual, entre duas tábuas de madeira, comprimidos por meio de parafusos e porcas em sistema de alavanca, e seco a temperatura ambiente durante 1 dia.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Corante natural verde

O tingimento mais efetivo utilizando o corante natural verde, extraído do espinafre com solução tampão pH 10, foi obtido com a concentração de 190 g/L de extrato e 5 g/L de alúmen. As amostras retiradas pré e pós adição de alúmen estão ilustradas na figura 3.

Figura 3 - Amostras de papel reciclado tingido com corante natural extraído do espinafre na concentração de 190 g/L. (A) Sem Alúmen, (B) Com alúmen 5 g/L

A                                                            B

Fonte: os autores

Como observado na figura 3, a amostra que possui alúmen apresentou uma coloração verde mais intensa. Assim, a partir desse resultado, verifica-se que o alúmen foi efetivo e essencial na fixação do corante natural verde no papel reciclado.

Este resultado está de acordo com Schiozer e Barata (2007, p. 11), que relataram que para manter a coloração natural da clorofila, e mantê-la estável por um certo tempo, faz-se necessária a utilização de pHs maiores que 7, ou seja, o pH básico torna a clorofila mais estável, quando comparado ao pH ácido. Outros fatores, como a presença de luz e oxigênio durante as etapas de tingimento e secagem do papel reciclado, podem ter influenciado na degradação da clorofila.

3.2 Corante natural laranja

O tingimento mais efetivo utilizando o corante natural laranja, extraído do urucum, foi obtido na concentração de 100 g/L de extrato e 5 g/L de alúmen. Retirou-se duas amostras de papel, uma sem adição de alúmen e outra com a adição de alúmen. Ambas as amostras estão representadas na figura 4.

Figura 4 - Amostras de papel reciclado tingido com corante natural extraído do urucum na concentração de 100 g/L.

(A) Sem alúmen, (B) Com alúmen 5 g/L

A                                                          B

Fonte: os autores

Analisando a figura 4, verifica-se que o corante extraído do urucum apresentou uma boa fixação e estabilidade, até mesmo sem a adição de alúmen. A influência do alúmen no tingimento do papel, neste caso, foi de tornar suas cores mais vivas e intensas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O alúmen, além de fixar o corante no papel, foi responsável pelo aumento da vivacidade das cores. Para os experimentos realizados a adição de 5 g/L foi satisfatória.

Quando se analisa a pigmentação dos corantes naturais no papel reciclado, observa-se que o urucum possui uma aderência e estabilidade consideravelmente maior. Assim, esse é uma ótima opção quando se trata de corantes naturais, uma vez que sua eficiência é satisfatória mesmo sem o uso do agente fixador.

O espinafre apresentou uma pigmentação considerável, levando em conta a sua sensibilidade. Esta pigmentação foi possível apenas com o uso do fixador alúmen. Portanto, mais estudos são necessários para avaliar a aplicabilidade da clorofila como corante, bem como, a sua estabilidade a longo prazo.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Instituto Federal de Santa Catarina e ao CNPQ, pela disponibilização de recursos para a realização do trabalho.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Aline Pacheco. Avaliação do uso de chás (Camellia sinensis) e infusão da casca da cebola (Allium cepa L.) como corantes naturais para tingimento de tecidos de algodão. 2013. 49 f. TCC (Graduação) - Curso de Química Industrial, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2013.

ARAÚJO, Juçara Maria A. Química de Alimentos: Teoria/Prática. 3ª Ed.; Viçosa: UFV, 2004. 478p.

ARAÚJO, Maria Eduarda Machado. Corantes naturais para têxteis – da antiguidade aos tempos modernos. Conservar Patrimônio, n. 4, p.37-49, 2006.

CONSTANTINO, Vera R. Leopoldo et al. Preparação de compostos de alumínio a partir da bauxita: considerações sobre alguns aspectos envolvidos em um experimento didático. Química Nova, São Paulo, v. 25, n. 3, p.490-498, jun. 2002.

COUTO, Andréa Boldarini; RAMOS, Luíz Antonio; CAVALHEIRO, Éder Tadeu Gomes. Aplicação de pigmentos de flores no ensino de química. Química Nova, São Carlos, v. 21, n. 2, p.221-227, out. 1998.

GARCIA, Carlos Eduardo Rocha et al. Bixina e norbixina: os pigmentos do urucum (Bixa orellana L.) utilizados na indústria cárnea. Revista Nacional da Carne, [s.l.], v. 401, p.14-22, 2010.

GARCIA, Carlos Eduardo Rocha et al. Carotenoides bixina e norbixina extraídos do urucum (Bixa orellana L.) como antioxidantes em produtos cárneos. Ciência Rural, [s.l.], v. 42, n. 8, p.1510-1517, ago. 2012.

PARIZE, Alexandre Luis et al. Apostila de Introdução ao Laboratório de Química, Departamento de Química. Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Santa Catarina, p. 58, 2015. Disponível em: >https://kipdf.com/universidade-federal-de-santa-catarina-centro-de-ciencias-fisicas-e-matematicas-_5aac46f31723dd4e995af69a.html<     Acesso em 02 jul. 2018.

RIBEIRO, Eliana Paula; SERAVALLI, Elisena A. Química de alimentos. 2ª Ed.; São Paulo: Blucher, 2007. 196p.

ROSA, Bruna Nogueira et al. A importância da reciclagem do papel na melhoria da qualidade do meio ambiente. ENEGEP, 2005. Disponível em: >http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_Enegep1004_1116.pdf< Acesso em 31 jun. 2018.

SATYANARAYANA, A. et al. Chemistry, processing and toxicology of annatto (Bixa orellana L.). Journal of Food Science Technology, v. 40, n. 2, p.131-141, 2003.

STREIT, Nivia Maria et al. As Clorofilas. Ciência Rural, Santa Maria, v. 35, n. 3, p.748-755, jun. 2005.

SCHIOZER, A. L.; BARATA, L. E. S. Estabilidade de Corantes e Pigmentos de Origem Vegetal. Revista Fitos, [s.l.], v. 3, n. 2, p. 6-24, jun. 2007.